BTP-3200E / BTP-3300E HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU

Kutu İçerisindekiler

Kutuyu açınız, paketleme listesine göre ürünleri kontrol ediniz (İletişim kablosu yazıcı arayüz tipine bağlı olarak değişim göstermektedir). Herhangi bir eksiklik veya hasarda lütfen yetkili firma ile iletişime geçiniz.

- Yazıcının Tanıtımı

| - Pencere | - Üst yüzey | - LCD (Opsiyonel) | - Üst kapak |
| --- | --- | --- | --- |
| - LED | - [FEED] düğmesi | - Etiket temizleme haznesi | - SD kart kapağı |
| - Güç açma / kapama düğmesi | - Alt kapak | - Kanca mili | - Sol kanca |
| - Bağlantı kapağı | - Oynar sensör platformu | - Sol kapak menteşesi | - Sol kâğıt kılavuzu |
| - Kâğıt taşıyıcısı | - Ribon döndürme tekerleği | - Ribon toplama tekerleği | - Sol tutucu |
| - Boş ribon toplayıcı | - Mekanik kafa baskı ayarı | - Ribon sıkıştırıcı yay | - Ribon ayar mili |

Kâğıt / Etiket Takma

- Her iki elinizle kapak açma koluna basın ve üst kapağı yukarı doğru çekerek açın (Şekil 3.1).

- Kâğıt rulo iç çapına göre uygun rulo tutucuyu seçerek kâğıt rulo tutucu yuvasına monte edin (Şekil 3.3).

- Kâğıt rulo tutucusunu iki yana doğru gererek genişletin ve kâğıt rulosunu yerleştirin (Şekil 3.2).

- Kâğıt rulosunun uç kısmını kılavuzların arasından yazdırma aralığına yerleştirin ve kâğıt ruloyu çekerek baskı silindirinin üzerinden dışarı verin (Şekil 3.2).

- Etiket kâğıdının ilk birkaç etiketini çıkarın ve taban kâğıdın düz olduğundan emin olun, daha sonra soyma koruyucusu (peel-off) modülünü dışa doğru çekin.

- Tabandaki kâğıdın şekilde gösterildiği gibi yoluna göre geçmesini sağlayın.

Dikkat: 5. ve 6. aşamalar, sadece peel-off modunda uygulanabilir.

- Kâğıdın yolunda doğru şeklinde yüklendiğinden emin olarak üst kapağı kapatın.

Ribon Takma

- Ribon tutucusunu çıkarmak için ribon sıkıştırma yayına doğru hafifçe itin. Ribonu, ribon tutucusuna sırasıyla önce ribon içine ve sonra boş ribon milinin içine yerleştirin. Ribonun sarma yönüne dikkat edin.

- Takılan ribon modülünün bir ucunu ribon sıkıştırma yayına doğru, diğer ucunu da ribon döndürme tekerleğine doğru itin. Ribon takma işlemini bitirmek için, döndürme tekerleği kapağının rotasyonunu yapın ve döndürme tekerleği kapağının çıkıntısını ribon tutucusunun yuvasına yerleştirin. Boş ribon mil modülünü de benzer şekilde ribon geri sarma tekerleği modülüne yerleştirebilirsiniz.

- Ribonu baskı kafası modülü altından ribonu yönlendirerek ribonun ön kısmını boş ribon eksenine tutturun ve ribon toplama tekerleğini döndürerek ribonu sıkılaştırın.

- Yazıcının üst kapağını kapatarak yazıcıyı kilitli duruma getirin.

Sınama Sayfası Yazdırma

Yazıcının normal modda olup olmadığını anlamak için sınama sayfası yazdırılır.

- Kâğıt rulonun yerine yerleştirildiğinden ve üst kapağın kapalı olduğundan emin olun.

- Yazıcıyı açın, güç düğmesine bip sesi gelene kadar uzun süre basılı tutun, çalışma LED’i 1 kez yanıp söndüğünde düğmeye basmayı bırakın. Yazıcı otomatik olarak kâğıt beslemesi yaparak sınama sayfası yazdıracaktır.

Düğme, LED ve Zil

- Düğmeler

| Düğme | Fonksiyon | Tanımlama |
| --- | --- | --- |
| Kısa basma | Kâğıt besleme | Bekleme modundayken, kâğıt besleme yapması için düğmeye kısa süre basın. |
|  | Ara verme | Yazdırma esnasında, baskı işlemine ara vermek için düğmeye kısa süre basın. |
|  | Devam etme | Yazdırma işlemine ara verme durumunda, baskı işlemine devam etmek için düğmeye kısa süre basın. |
| Uzun basma | Menüye giriş | Yazıcı boştayken, menüye girmek için düğmeye uzun süre basın. |
|  | Menü seçimi | Menüye girildiğinde, menü seçimi için düğmeye uzun süre basın. |
|  | Kâğıt besleme | Bekleme modundayken, kâğıt besleme için düğmeye uzun süre basın. |

- Zil

- Yazıcı açık duruma getirildiğinde veya yeniden başlatıldığında zil kısa süre bipler.

- Bir hata oluştuğunda zil birçok kez bipler.

- LED

| LED adı | Durum | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| Çalışma LED’i (yeşil) | Sürekli yanıyor | Yazıcı boşta veya çalışıyor. |
|  | İki kere yanıp sönüyor | Menü veya parametre seçimi etkili olduğunda harekete geçer. |
| Ara verme LED’i (turuncu) | Sürekli yanıyor | Yazıcı baskı işlemine ara verme durumundadır. |
| Hata LED’i (kırmızı) | Yanıp sönüyor | Bir hata gerçekleşmiştir. |

Rutin Bakım

Aşağıdakilerden biri gerçekleştiğinde baskı kafası ve baskı silindiri temizlenmelidir:

- Çıktı temiz değilse;

- Kâğıt besleme veya kâğıdı geri çekme gürültülü oluyorsa;

Baskı kafası ve baskı silindiri baskıdan 3-5 dk. sonra temizlenmelidir. İzlenecek adımlar aşağıdaki gibidir:

- Yazıcıyı kapatın ve üst kapağını açın;

- Baskı kafası ve baskı silindirinin yüzeyinde bulunan tozu alkolle nemlendirilmiş bir pamukla temizleyin.

- Alkolün tamamen buharlaşması için 5-10dk bekledikten sonra baskı almaya başlayabilirsiniz.

Öneri: Baskı kafasını ve baskı silindirini her ay yukarıdaki adımlar doğrultusunda temizleyiniz.